智能硬件设计基础上机报告(六)

学院（系）：    求实书院（两人/单人每组）

姓     名：                   学号：

姓     名：                   学号：

成     绩：

一、实验目的和要求

1  基于定时器的PWM输出机制

2  基于STM8S(PWM Chip)的定时器输出控制方法

二、实验原理和内容

1 简要分析PWM的执行过程

2 通过STM8S PWM程序触发车轮转动

(1) motor_control.h文件内容

#include "pinctrl.h"

#include "common_def.h"

#define I2C_MASTER_BUS_ID 1

void left_wheel_set(uint16_t CRR,uint16_t limit,bool dir);

void right_wheel_set(uint16_t CRR,uint16_t limit,bool dir);

(2)motor_control.c文件的部分内容

#include "moter_control.h"

#include "i2c.h"

#include "osal_timer.h"

void pwm_write(uint8_t reg_data){

uint8_t buffer[] = {reg_data};

i2c_data_t data = {0};

data.send_buf = buffer;

data.send_len = sizeof(buffer);

errcode_t ret = uapi_i2c_master_write(I2C_MASTER_BUS_ID, 0x5A,

&data);

if (ret != 0) {

printf("pwm_write: failed, %0X!\n", ret);

return ;

}

printf("pwm_write: success! address:0x5A\r\n");

}

void pwm_writes(uint8_t* reg_data){

i2c_data_t data = {0};

data.send_buf = reg_data;

data.send_len = sizeof(reg_data);

errcode_t ret = uapi_i2c_master_write(I2C_MASTER_BUS_ID, 0x5A,

&data);

if (ret != 0) {

printf("pwm_write: failed, %0X!\n", ret);

return ;

}

printf("pwm_write: success! address:0x5A\r\n");

}

三、实验步骤与操作方法

1 STM8S驱动PWM输出实验

(1) 左轮控制函数

函数名：

void left_wheel_set(uint16_t CRR, uint16_t limit, bool dir)

参数：

① uint16_t CRR：16位的无符号的流量；

② uint16_t limit：不要超过CRR的值即可，或直接取值0xffff；

③ bool dir：电机旋转的方向

(2) 右轮控制逻辑，同左轮

(3) left_wheel_set的控制逻辑：

① 判定CRR值是否超过limit值，如果超过则赋值CRR=limit；

② 拆解CRR为高8位的CRRH、低8位的CRRL；

③ 根据dir判断左电机和右电机的旋转状态

④ 设置输出的PWM数据。一种单向旋转的数据格式如下：

uint8_t PWM1CH1[3] = {0x70, 0x00, 0x00};

uint8_t PWM1CH2[3] = {0x80, CRRH, CRRL};

pwm_writes(PWM1CH1);

pwm_writes(PWM1CH2);

其中，0x70和0x80分别表示电机的地址；

0x00表示不向电机发送任何数值，电机的该项为低电平；

CRRH和CRRL表示电机转速的高8位和低8位。

⑤ 调用left_wheel_set函数传送PWM值等，一种单轮子的专项控制格式如下：

left_wheel_set(500, 500, true);

以上是设置左轮left_wheel_set的设置，右轮设置同上，不再赘述。

⑥ 在设置left_wheel_set和right_wheel_set前，需要使用如下函数初始化PWM的频率。

pwm_write(0x16);

四、实验结果与分析

1 构建如下函数的完成的代码

void left_wheel_set(uint16_t CRR, uint16_t limit, bool dir)

void right_wheel_set(uint16_t CRR, uint16_t limit, bool dir)

2 基于上述两个函数，分析轮子的运动状态

五、讨论和建议